Praktyczne porady dla „Kukurydziarzy”

- JAK SPRAWDZIĆ OBSADĘ ROSLIN NA POLU ?

Obsada roślin na polu po wschodach powinna być tą obsadą jaka pozostanie do zbioru. W fazie 3-4 liścia możemy już się zorientować czy nasze założenia zostały spełnione. Można to sprawdzić posługując się poniższą tabelą.

| Liczba nasion lub roślin na 5 m długości rzędu | Średnia odległość między nasionami lub roślinami w rzędzie | Gęstość siewu lub obsada roślin w szt./ha dla rozstawy 75 cm |
| --- | --- | --- |
| 28 | 17,9 | 74.667 |
| 29 | 17,2 | 77.333 |
| 30 | 16,7 | 80.000 |
| 31 | 16,1 | 82.667 |
| 32 | 15,6 | 85.334 |
| 33 | 15,2 | 88.000 |
| 34 | 14,7 | 90.667 |
| 35 | 14,3 | 93.334 |
| 36 | 13,9 | 96.000 |
| 37 | 13,5 | 98.667 |

Korzystanie z tabeli:

Na losowo wybranym rządku odmierzyć odcinek 5 m i policzyć rośliny, następnie odszukać w tabeli obsadę na 1 ha. Dla uzyskania wyniku odzwierciedlającego stan faktyczny, wskazane jest powtórzenie pomiaru w kilku miejscach pola. Można powtarzać pomiary na wszystkich rzędach całej szerokości siewnika, pozwoli to na sprawdzenie precyzji siewu poszczególnych sekcji siewnika.

- Korzystając z tabel można precyzyjnie określić gęstość siewu i obsadę roślin na polu.

CZY TWÓJ KOMBAJN JEST PRZYGOTOWANY DO ZBIÓRU ZIARNA ?

Podstawową maszyną do omłotu kukurydzy jest kombajn zbożowy, odpowiednio przystosowany do zbioru kukurydzy. Przystosowanie kombajnu zbożowego do zbioru kukurydzy polega na:

- zamontowaniu adapteru do obrywania kolb kukurydzy

- zamontowaniu odpowiedniego klepiska o dużym przelocie

- zakryciu bębna

- zamontowaniu odpowiednich sit

- dokonaniu nastaw regulacyjnych w zespole młócącym i czyszczącym

Podczas omłotu kukurydzy należy wyregulować obroty bębna tak, aby dokładnie wymłacał kolby i nie uszkadzał ziarna. Zalecane obroty bębna zależne są od jego średnicy:

45 cm - 550 - 725 obr/min.

56 cm - 445 - 580 obr/min.

60 cm - 415 - 540 obr/min.

Regulacji podlega także odległość klepiska, która zależy od :

- wilgotności ziarna

- przekroju kolb i rdzeni kolbowych

- udziału słomy

Zalecana: 30mm na wlocie i 20mm na wylocie.

Współczesne przystawki posiadają rozdrabniacze słomy, które po przejechaniu kombajnu pozostawiają słomę na tyle rozdrobnioną, że można ją łatwo przyorać.

Zapotrzebowanie mocy silnika kombajnu przy zastosowaniu przystawki 4 rzędowej wynosi min. 74 KW, a 6 rzędowej min. 110 KW, rozdrabniacze pobierają 10 - 20 % mocy silnika kombajnu. Taki zapas mocy powinien posiadać silnik kombajnu przy zastosowaniu przystawek z rozdrabniaczami.

Prawidłowe dostosowanie parametrów pracy kombajnu do warunków zbioru (obroty bębna, szczelina klepiska i sit) powinno zapewniać zbiór ziarna bez zanieczyszczeń i uszkodzeń. Uszkodzenia ziarna powodowane są także przez przenośniki ziarna. Przy wilgotności ziarna ok. 40% uszkodzenia nie powinny być wyższe niż 10% przy niższej wilgotności udział ziaren uszkodzonych maleje.

Podczas zbioru i omłotu ziarna na różnych jego etapach powstają straty, aby ich unikać należy przestrzegać następujących zaleceń:

Straty podczas obrywania kolb powstają podczas zbioru wylegniętej kukurydzy i złego zamontowania przystawki.

Straty w młocarni powstają w wyniku złego dobrania obrotów bębna i szczeliny, czego efektem są niedomłoty lub uszkodzenia ziarna. Po stwierdzeniu niedomłotów trzeba zmniejszyć szczelinę roboczą, a nie zwiększać obrotów bębna, gdyż powoduje to wzrost uszkodzeń ziarna.

Straty na wytrząsaczach i sitach powstają najczęściej w wyniku zbyt wysokich obrotów bębna i wąskiej szczeliny przy zbyt szybkim poruszaniu się kombajnu. Wytrząsacze i sita są przeciążone i mogą ulec zapchaniu. Odpowiednio należy regulować obroty wentylatora ok. 850 obr./min..

Podczas zbioru w optymalnych warunkach należy liczyć się ze stratami 3-5%, im wyższa wilgotność zbieranego ziarna tym straty są wyższe.

Ważnym elementem podczas zbioru jest określenie właściwego terminu zbioru. Zbiory kukurydzy na ziarno należy rozpoczynać od najwcześniejszych mieszańców i w miarę upływu czasu przystępować do zbioru mieszańców późniejszych. Właściwa kolejność zbioru pozwala na uniknięcie nadmiernych kosztów suszenia. Zbiorów należy dokonywać przy odpowiedniej wilgotności ziarna, najlepiej poniżej 30%. W rejonach lub latach o ciepłej jesieni (październik) z lekkimi wiatrami południowymi lub południowo-wschodnimi można oczekiwać jeszcze szybszego spadku wilgotności ziarna. W przypadku zbiorów opóźnionych (listopad) należy zwracać uwagę na wytrzymałość mieszańców na wyleganie, wrażliwość na fuzariozy szyjki korzeniowej i kolb. Większe porażenie obserwuje się na plantacjach zasianych zbyt gęsto. Prawidłowy wybór kolejności zbioru mieszańców przy opóźnionym terminie zbioru chroni przed niepotrzebnymi stratami plonu. Nie należy zakładać od początku, że do zbiorów przystąpimy w listopadzie. Dlaczego? Dzień jest coraz krótszy. Gorsze warunki pogodowe. Często śnieg, deszcz, wiatry, błoto. Kombajny, przystawki, zestawy transportowe pracują w gorszych warunkach, powoduje to większą awaryjność sprzętu, nerwowość bo dni uciekają, większe ugniecenie gleby, głębokie bruzdy i ogólne zniszczenie powierzchni gleby.

Tadeusz Szymańczak